Резка плат (H-мост)

Введение

В большинстве наших проектов мы используем покупные платы с уже готовыми дорожками, их доставка занимает время и не всегда есть платы нужных размеров. К нам пришла идея, что нужно сделать своё производство печатных плат, так как это сократит затраты времени и мы сможем производить платы нужных нам размеров.

Время подготовки проекта

До 10 мая мы должны в полной мере изучить создание скетчей печатных плат, их подготовку к резке, настройку и работу со станком.

Технический состав и материалы:

- Фрезерный станок monoFab SRM-20;

- EazyEDA – программа для создания электросхемы;

- Fusion 360 – программа для создания 3D модели платы и настройка координат резки;

- VPanel for SRM-20 – программа для управления станком;

- Текстолит

- Конусная фреза (Corner radius: 0 mm; Diameter: 5.5 mm; Flute Length: 13 mm; Overall length 29 mm)

- Отрезная фреза (Corner radius: 2.5 mm; Diameter: 1 mm; Flute Length: 3 mm; Overall length 50 mm)

Схема и 3Д модель платы

Настройка и управление

Для печати (резки) плат мы будем использовать фрезерный станок monoFab SRM-20, создавать скетч платы будем в EazyEDA, а затем переносить файл с готовой платой во Fusion 360 для его дальнейшего оформления в 3D модель, после этого загружаем координаты дорожек, отверстий и размеры платы в  VPanel for SRM-20 для дальнейшей резки платы.

Этапы проведённой работы

- Анализ существующих способов печатки плат;

- Разработка собственного плана по производству плат;

  - Обучение работы с программами и со станком;

  - Выбор текстолита;

- Создание схемы платы и её 3D модели;

- Резка платы на станке;

- Презентация проекта;

Проблемы

- Малое расстояние между элементами платы:

При создании и модуляции резки 3D модели платы были замечены пересечения дорожек, из-за этого в некоторых местах изоляция снималась не до конца, что в дальнейшем могло привести к короткому замыканию;

Решение:

Было решено переделать модель платы, а именно расположить все элементы подальше друг от друга;

- Погрешности рабочей поверхности:

При сверлении отверстий была установлено определённое расстояние, которое должно было пройти сверло, просверлив отверстия, мы увидели, что в некоторых местах отверстия просверлились не до конца;

Решение:

Взяв уровень, мы отрегулировали стол так, чтобы вся область рабочей поверхности была ровной по отношению к оси Z станка;